Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Desarrollo de Software

Práctica 3 - Joystick

Jesús Alberto Aréchiga Carrillo

22310439           3M

Profesor

José Francisco Pérez Reyes

Noviembre 2025

Guadalajara, Jalisco

Este código implementa un simulador de nivel digital controlado manualmente mediante un joystick analógico, utilizando un microcontrolador ESP32 con los siguientes componentes:

Componentes principales:

- Joystick analógico de 2 ejes con botón integrado

- Display OLED

El programa lee constantemente la posición del joystick analógico mediante conversores ADC y convierte los valores a ángulos de roll y pitches simulados. Incluye un sistema de calibración automática que establece el punto central del joystick al presionar su botón, además de una zona muerta configurable para evitar drift causado por imprecisiones del joystick

En la pantalla OLED se dibuja la misma interfaz del nivel digital: un círculo exterior que representa el marco del nivel, una cruz central que marca el punto de referencia, un círculo pequeño interior como zona óptima, una "burbuja" rellena que se desplaza según la posición del joystick, los valores numéricos de roll y pitch en la parte superior y un mensaje "CENTRO!" cuando el joystick está en posición neutra

Utiliza un bus I2C hardware en GPIO 25/26 para el display OLED, y tres pines para el joystick:

- GPIO 34 (ADC) para eje X (pitch)

- GPIO 35 (ADC) para eje Y (roll)

- GPIO 32 (digital con pull-up) para el botón de calibración