Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Desarrollo de Software

Práctica 6 – Matriz LED

Jesús Alberto Aréchiga Carrillo

22310439           3M

Profesor

José Francisco Pérez Reyes

Noviembre 2025

Guadalajara, Jalisco

Este código implementa un display de texto con efecto de desplazamiento (scroll) horizontal utilizando una matriz de LEDs, con un microcontrolador ESP32 y los siguientes componentes:

Componentes principales:

- Matriz de LEDs 8x8 controlada por chip MAX7219

- Interfaz SPI para comunicación de alta velocidad

El programa muestra el texto "CETI" en desplazamiento continuo de derecha a izquierda sobre la matriz de LEDs. Utiliza una fuente de caracteres de 5x7 píxeles almacenada en memoria que define el patrón de bits para cada letra mayúscula. El sistema convierte el texto en columnas de datos binarios y las desplaza cíclicamente para crear la animación

La matriz se inicializa con configuración de brillo ajustable (0-15), modo sin decodificación para control completo de píxeles individuales, y operación en modo normal. El efecto de scroll se logra actualizando el buffer de 8 columnas visibles cada 100ms, rotando la posición de lectura a través del mensaje completo

Utiliza comunicación SPI con tres pines GPIO:

- GPIO 18 (SCK) para señal de reloj SPI

- GPIO 23 (MOSI) para datos seriales

- GPIO 5 (CS/Chip Select) para selección del dispositivo MAX7219