Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Desarrollo de Software

Práctica 7 – Nivel de agua

Jesús Alberto Aréchiga Carrillo

22310439           3M

Profesor

José Francisco Pérez Reyes

Noviembre 2025

Guadalajara, Jalisco

Este código implementa un sistema de monitoreo de nivel de líquido mediante un sensor resistivo analógico, utilizando un microcontrolador ESP32 con los siguientes componentes:

Componentes principales:

- Sensor de nivel de agua resistivo (detecta conductividad)

- Conversor ADC integrado del ESP32

El programa lee continuamente el valor analógico del sensor de agua mediante el ADC y lo convierte a un porcentaje de nivel (0-100%). El sensor funciona detectando la conductividad del agua entre sus líneas paralelas: a mayor nivel de agua, menor resistencia y mayor lectura del ADC

El sistema clasifica el nivel en cinco categorías según umbrales predefinidos: vacío (menos de 500), bajo (500-1499), medio (1500-2499), alto (2500-3499) y lleno (3500 o más). Muestra en consola el valor crudo del ADC, el porcentaje calculado y la clasificación del nivel cada 500ms

Utiliza un pin GPIO con conversor ADC:

- GPIO 34 (ADC1_CH6) configurado con atenuación de 11dB para rango completo de 0-3.3V (valores digitales 0-4095)